第1讲：作业题（Skolnik 第1-2章）

作业题目（Skolnik 第1-2章）

题1（Skolnik 1.2）地基对空监视雷达参数反推

【题目（中文）】

某地基对空监视雷达工作频率 1300 MHz（L波段），对 RCS=1 m² 目标的最大探测距离为 200 nmi。

天线尺寸 12 m×4 m，孔径效率 0.65；接收机最小可检测信号 Smin=10-13 W。

求：(a) Ae 与天线增益 G（数值与 dB）；(b) 峰值发射功率；(c) 对应 200 nmi 最大不模糊距离的 PRF；(d) 若脉宽 2 μs，平均功率；(e) 占空比；(f) 水平波束宽度（度，给出近似值）。

题2（Skolnik 1.3a）由平均功率反推峰值功率

【题目（中文）】

某雷达平均发射功率 200 W，脉宽 1 μs，PRF=1000 Hz。求峰值发射功率。

题3（Skolnik 1.5）车载脉冲雷达测距

【题目（中文）】

车载雷达用于测量正前方车辆距离：频率 9375 MHz（X波段），脉宽 10 ns，最大距离 500 ft。

求：(a) PRF；(b) 距离分辨率；(c) 波束宽度 6° 时的横向分辨率并判断是否够用；

(d) 天线 1 ft×1 ft、效率 0.6 的增益(dB)；(e) 在 500 ft 处探测 σ=10 m² 车辆所需平均功率（Smin=5×10-13 W）。

参考解答（含具体答题步骤）

第1讲作业题参考解答与步骤

题1 地基对空监视雷达参数反推

(1) 先求波长：lambda=c/f=3.0e8/1.30e9=0.2308 m。物理孔径面积 A=12x4=48 m^2，孔径效率 eta=0.65，所以 Ae=eta A=31.2 m^2。天线增益 G=4*pi*Ae/lambda^2=7.36e3，换算为 10log10G=38.67 dB。

(2) 单基地雷达方程 Smin=Pt G^2 lambda^2 sigma/[(4*pi)^3 R^4]。R=200 nmi=370400 m，sigma=1 m^2，Smin=1.0e-13 W。代入得 Pt=Smin(4*pi)^3R^4/(G^2lambda^2sigma)=1.29e6 W，约 1.29 MW。

(3) 最大不模糊距离 Run=c/(2PRF)，因此 PRF=c/(2Run)=3.0e8/(2x370400)=405 Hz。

(4) 脉宽 tau=2 us，占空比 D=tau PRF=2e-6x405=8.10e-4。平均功率 Pav=Pt D=1.29e6x8.10e-4=1.05e3 W，约 1.05 kW。

(5) 占空比为 8.10e-4，写成百分数约 0.081%。

(6) 水平波束宽度取工程近似 theta=70 lambda/D。若水平口径取 12 m，则 theta=70x0.2308/12=1.35 deg。若按另一主平面 4 m 估算，则约 4.04 deg，答题时应说明所取口径方向。

题2 由平均功率反推峰值功率

(1) 脉冲雷达平均功率 Pav=Pt tau fr。

(2) tau=1 us=1.0e-6 s，fr=1000 Hz，占空比 D=0.001。

(3) Pt=Pav/D=200/0.001=2.0e5 W，所以峰值功率为 200 kW。

题3 车载脉冲雷达测距

(1) Rmax=500 ft=152.4 m。若要求 500 ft 为最大不模糊距离，PRF=c/(2Rmax)=9.84e5 Hz，约 0.984 MHz。

(2) 距离分辨率 DeltaR=c tau/2=3e8x10e-9/2=1.5 m，约 4.92 ft。

(3) 波束宽度 6 deg=0.1047 rad，横向分辨率约 R theta=152.4x0.1047=15.96 m，约 52.4 ft。该值明显大于汽车宽度和车道尺度，单靠角向分辨通常不够用。

(4) lambda=3e8/9.375e9=0.032 m。1 ft x 1 ft 物理孔径为 0.0929 m^2，Ae=0.6x0.0929=0.0557 m^2。G=4*pi*Ae/lambda^2=6.84e2，10log10G=28.35 dB。

(5) 用单基地雷达方程反求峰值功率：Pt=Smin(4*pi)^3R^4/(G^2lambda^2sigma)。代入 Smin=5e-13 W、R=152.4 m、sigma=10 m^2 得 Pt=1.12e-4 W。占空比 tau PRF=10e-9x9.84e5=9.84e-3，所以平均功率约 1.10e-6 W。该数值很小，说明题设的最小可检测功率和近距离条件很宽松；工程实际还要考虑损耗、杂波、处理门限和法规限制。