第2讲《噪声中的信号检测》课后习题

参考 Skolnik《Introduction to Radar Systems》第5章习题

题1  视频矩形脉冲的匹配滤波器（参考：Skolnik 5.1）

设基带“视频”矩形脉冲为：st=A，t∈−T2,T2；其他时刻为 0。

写出该脉冲的匹配滤波器频响 Hf 的表达式（可写成与 S∗f 相关的形式，并给出常用的显式表达）。

定性画出 Hf 在正频率的形状，并指出主瓣宽度与 T 的关系。

定性画出匹配滤波输出的波形形状（不要求精确作图，但要标出峰值出现时刻与主瓣宽度量级）。

（选做）若采样在峰值时刻，写出输出峰值信号幅度与 A、T 的关系。

题2  窄带正弦脉冲的匹配滤波器（参考：Skolnik 5.2）

设窄带正弦脉冲为：st=A·cos2πf0t，t∈−T2,T2；其他时刻为 0。假设 f0T≫1（窄带近似成立）。

给出匹配滤波器频响 Hf 的结构，并说明其主要能量集中在哪些频率附近。

定性画出 Hf的主要形状（指出中心频率与带宽量级）。

定性画出匹配滤波输出：峰值附近是否呈现振荡？主瓣宽度由什么决定？

（选做）说明：当使用“相关接收机”实现时，其本质操作是什么？

题3  匹配滤波输出的峰值信号与平均噪声比（参考：Skolnik 5.4）

设待检测信号为阻尼正弦：st=A·e−αt·sin2πf0t，t∈0,T，其余为 0。输入噪声为零均值白噪声，双边功率谱密度为 N0/2。

写出信号能量 Es=∫st2dt 的表达式（允许保留指数项与三角项积分结果，或给出合理近似）。

给出匹配滤波峰值时刻输出的“峰值信号功率/平均噪声功率”比值（可用 Es 与 N0 表示）。

数值计算：取 A=1，α=2×105s−1，f0=5 MHz，T=5 μs，N0=1×10−20W/Hz，计算输出 SNR（dB）。

题4  非匹配滤波器与匹配滤波器的 SNR 对比（参考：Skolnik 5.8）

同题1的基带矩形脉冲 st=A，t∈0,T。考虑两种接收处理：

方案A：匹配滤波；方案B：一阶 RC 低通网络（时间常数为 τ），并在输出某一固定时刻采样作为判决统计量。

在白噪声输入下，写出两种方案输出 SNR 的表达式（可用“输出信号幅度平方/输出噪声方差”形式）。

取 T=2 μs，τ=0.5 μs，比较两种方案输出 SNR 的差异（dB），并解释差异的物理原因。

题5  相关接收机与匹配滤波的等价性（参考：Skolnik 5.9、5.12）

画出（文字描述即可）相关接收机的基本结构：模板生成、乘法器、积分器（或累加器）、采样判决。

解释：为什么相关接收机与匹配滤波在 AWGN 下是等价的？（从“内积/投影”的角度说明即可。）

证明或说明：若匹配滤波频响写成 Hf=k·S∗f·e−j2πft0，则其冲激响应可写成 ht=k·s∗t0−t。

题6  有色噪声（或固定杂波）下的最优滤波（参考：Skolnik 5.7、5.19）

设背景为平稳有色高斯噪声，其双边功率谱密度为 Φnf。目标信号频谱为 S(f)。

给出最优线性滤波器的频域形式 Hoptf（允许写成比例关系），并解释其中“白化”因子与“匹配”因子各自的物理意义。

设 Φnf=N0·1+ffc2，fc=2 MHz；S(f) 在 |f|≤B/2 内近似常数（矩形谱），B=4 MHz。定性说明：最优滤波器相对普通匹配滤波，会更偏向保留哪些频段？为什么？

（选做）在该 Φnf下，若仍使用普通匹配滤波（未白化），会导致什么性能损失类型（例如门限失配、输出 SNR 降低等）？

题7  为什么需要 CFAR？CFAR 的代价是什么？（参考：Skolnik 5.13、5.14）

从“固定阈值检测”的前提条件出发，解释：哪些因素会让固定阈值的 Pfa 在距离/方位/时间上漂移？

列出 CFAR 的核心思想（用一句话概括即可），并给出至少2个工程代价或副作用（例如分辨率/多目标遮蔽/边缘效应/实现复杂度等）。

如果想“尽量避免使用传统 CFAR”，在系统层面通常要做哪些事情？（给出至少 3 条措施：硬件/标定/自适应增益控制/背景建模等均可。）

参考解答（含具体答题步骤）

第2讲课后习题参考解答与步骤

题1 视频矩形脉冲的匹配滤波器

(1) 设 s(t)=A, 0<=t<=T。匹配滤波器频响为 H(f)=K S*(f) exp(-j2*pi*f*t0)，其中 t0 通常取 T 以保证因果实现。

(2) S(f)=A T sinc(fT) exp(-j*pi*fT)，所以可写 H(f)=K A T sinc(fT) exp[-j2*pi*fT] exp(+j*pi*fT)，常数相位不影响输出信噪比。

(3) |H(f)| 与 |sinc(fT)| 成正比，第一零点在 f=+-1/T，主瓣零点宽度约 2/T；正频率侧从 0 到 1/T 为主瓣半宽。

(4) 匹配滤波输出等于脉冲与自身的互相关，形状为三角形，峰值在 t=t0 附近，主瓣宽度量级为 2T。

(5) 峰值幅度 y_max=K Es，Es=A^2T；若 K=1，则峰值为 A^2T。

题2 窄带正弦脉冲的匹配滤波器

(1) 对 s(t)=A cos(2*pi*f0 t), 0<=t<=T，频谱由以 +-f0 为中心的两组 sinc 主瓣构成。

(2) 匹配滤波器 H(f)=K S*(f) exp(-j2*pi*f*t0)，主要能量集中在 f=+f0 和 f=-f0 附近，每个瓣宽量级约 1/T。

(3) 输出是自相关函数：峰值附近带有载频 f0 的振荡包络，包络主瓣宽度由 T 或信号有效带宽决定。

(4) 相关接收机实现时，用本地模板 s(t-tau) 与接收信号相乘后积分，本质上是在计算接收波形在已知信号方向上的内积/投影。

题3 阻尼正弦的匹配滤波输出 SNR

(1) 信号能量 Es=integral_0^T A^2 exp(-2 alpha t) cos^2(2*pi*f0t) dt。利用 cos^2x=(1+cos2x)/2，可拆成指数积分与指数乘余弦积分。

(2) 若窄带且 T 足够长，可近似 Es≈A^2/2 * integral_0^T exp(-2 alpha t)dt=A^2[1-exp(-2alphaT)]/(4alpha)。若 T 远大于衰减时间常数，则 Es≈A^2/(4alpha)。

(3) 白噪声双边功率谱密度为 N0/2 时，匹配滤波峰值输出信噪比为 2Es/N0；若题目把双边谱密度直接记作 N0，则按课程记号统一写为 Es/N0 或 2Es/N0，关键是前后定义一致。

(4) 数值题按步骤计算：先由给定 A、alpha、T 求 Es，再代入输出 SNR=2Es/N0，最后取 10log10(SNR) 得 dB 值。

题4 非匹配滤波器与匹配滤波器 SNR 对比

(1) 匹配滤波最大输出 SNR 为 2Es/N0。矩形脉冲 Es=A^2T，因此 SNR_MF=2A^2T/N0。

(2) 一阶 RC 低通 h(t)=(1/tau)exp(-t/tau)u(t)。输出信号为 y_s(t)=integral s(lambda)h(t-lambda)d lambda；输出噪声方差为 sigma_n^2=(N0/2) integral |h(t)|^2dt=N0/(4tau)。

(3) 若在 t=T 采样且 0<=lambda<=T，则 y_s(T)=A[1-exp(-T/tau)]。所以 SNR_RC=A^2[1-exp(-T/tau)]^2/[N0/(4tau)]。

(4) 取 tau=T，SNR_RC=4A^2T(1-e^-1)^2/N0=1.598A^2T/N0；SNR_MF=2A^2T/N0。二者比值 SNR_RC/SNR_MF=0.799，约 -0.97 dB。差异来自 RC 滤波器没有完全按信号的时间反转共轭形状进行能量积累。

题5 相关接收机与匹配滤波等价性

(1) 结构：接收信号 r(t) 进入乘法器，与本地模板 s(t) 或 s(t-tau) 相乘；乘积送积分器，在规定时刻采样并与门限比较。

(2) 在 AWGN 下，最优检测统计量是内积 integral r(t)s*(t)dt。匹配滤波器的采样输出正是这个内积，相关接收机也是直接计算这个内积，因此二者等价。

(3) 若 H(f)=K S*(f) exp(-j2*pi*f t0)，由傅里叶变换的共轭与时移性质，冲激响应 h(t)=K s*(t0-t)。这就是“时间反转、复共轭、再延时”的匹配滤波器。

题6 有色噪声下的最优滤波

(1) 平稳有色高斯噪声功率谱为 Pn(f) 时，最优滤波器满足 H(f)=K S*(f) exp(-j2*pi*f t0)/Pn(f)。

(2) 1/Pn(f) 是白化因子：噪声强的频段权重降低，噪声弱的频段权重提高；S*(f) 是匹配因子：仍然按目标信号频谱做相干积累。

(3) 若 Pn(f)=N0[1+(f/fc)^2] 且信号在带宽内近似矩形谱，则最优滤波会相对压低 |f| 较大、噪声谱较高的频段，更偏向保留噪声较小的频段。

(4) 若仍用普通匹配滤波，噪声未白化，输出 SNR 低于最优值；同时门限按白噪声假设设置时可能出现虚警率失配。

题7 为什么需要 CFAR 及其代价

(1) 固定阈值要求噪声/杂波统计稳定。但接收机增益漂移、传播损耗、地物/海杂波变化、天线扫描角、距离单元面积、天气和干扰都会使背景功率随距离、方位和时间变化。

(2) CFAR 的核心思想：用待检测单元周围的参考单元实时估计局部背景，并按期望虚警率自适应调整门限。

(3) 代价包括：参考窗带来边缘效应；多目标或强杂波会污染背景估计；保护单元和参考单元会牺牲局部分辨能力；硬件/软件实现复杂度增加；非均匀背景下 CFAR 损失明显。

(4) 若尽量避免传统 CFAR，需要系统层面提高幅相/增益稳定性，做好接收机标定和温漂补偿，使用自适应增益控制，建立背景图/杂波图，改进杂波抑制和波形设计，并通过多传感器或先验地图降低背景不确定性。