# 第3讲 课后练习

### 习题1 高斯脉冲的时延测量均方根误差

设接收回波为高斯脉冲，其半功率脉宽为 T。

- 依据书中相关公式，推导其时延测量均方根误差 στ。

- 写出对应的距离测量均方根误差 σR。

- 结合推导结果，说明高斯脉冲的有效带宽与时延测量精度之间的关系。

### 习题2 单脉冲测角精度与作用距离

设某雷达天线采用 cosine aperture illumination，天线波束宽度为 1°。

- 若要求角度测量均方根误差达到 0.3 mrad，求所需的 2E/N0。

- 若该雷达对某目标在 150 nmi 处具有 2E/N0 = 23 dB，求雷达在多大距离内可达到 0.3 mrad 的测角能力。

- 说明为什么角度测量精度可以明显优于天线波束宽度本身，而角分辨率却并不等同于该精度。

### 习题3 矩形脉冲的频率测量误差

设雷达采用宽度为 T 的矩形脉冲进行频率测量。

- 推导其频率测量均方根误差表达式。

- 当脉冲宽度增大为原来的 4 倍、而峰值功率保持不变时，分析频率测量误差如何变化。

- 说明该结果与“延长观测时间有利于提高频率测量精度”之间的关系。

### 习题4 多普勒测速与距离变化率测速的精度比较

目标径向速度可通过以下两种方法获得：

方法一：由多普勒频移
fd = 2vrλ求得；

方法二：由两次距离测量之差
vr =R2 - R1τ求得。

设两种方法的总 2E/N0 相同，且距离变化率法中两次距离测量采用高斯脉冲，半功率带宽为 B。

- 分别推导两种方法对应的径向速度测量均方根误差表达式。

- 求二者误差之比。

- 讨论在何种条件下两种方法的测速精度可以达到同一量级。

- 结合雷达体制特点分析，为什么多普勒测速在理论上通常更精确，但在常规雷达中并未完全取代距离变化率测速。

### 习题5 波形的 βα 乘积及其工程意义

对以下三种波形，分别求其有效带宽 β、有效时宽 α 及其乘积 βα：

- 高斯脉冲；

- 三角脉冲；

- 准矩形脉冲。

进一步回答：

- 仅通过在这些简单波形之间进行选择，是否能够显著增大 βα 乘积，从而同时提高时延测量与频率测量精度。

- 若希望同时改善时延与频率测量精度，除追求较大的 βα 乘积外，还有哪些工程途径可供采用。

### 习题6 雷达测速枪的测速精度分析

某 K 波段雷达测速枪工作频率为 24.15 GHz，标称测速精度为 0.1 mile/hour。设 2E/N0 = 17 dB。

- 求达到该测速精度所需的最小观测时间。

- 若被测汽车速度为 60 mile/hour，求其在该观测时间内前进的距离。

- 若保持相同观测时间和相同 2E/N0，将工作频率改为 10.525 GHz，则测速精度变为多少。

- 结合结果分析工作波长对测速精度的影响。

参考解答（含具体答题步骤）

第3讲课后练习参考解答与步骤

习题1 高斯脉冲的时延测量均方根误差

(1) 时延估计的克拉美罗界常写为 sigma_t=1/(beta sqrt(2E/N0))，其中 beta 为信号均方根有效带宽，2E/N0 为课程采用的能量信噪比记号。

(2) 高斯脉冲半功率脉宽为 T 时，先由半功率点确定高斯参数，再由频谱二阶矩求 beta；代入上式即可得到 sigma_t 与 T 成正比、与 sqrt(2E/N0) 成反比的表达式。

(3) 距离误差 sigma_R=c sigma_t/2。

(4) 物理解释：有效带宽越大，相关峰越窄，时延小偏移引起的波形变化越明显，因此时延和距离估计越精确。

习题2 单脉冲测角精度与作用距离

(1) 单脉冲测角均方根误差可写成 sigma_theta≈k theta_B/sqrt(2E/N0)，k 与口径照明和单脉冲斜率有关。cosine aperture illumination 取课程给定的 k。

(2) theta_B=1 deg=17.45 mrad，要求 sigma_theta=0.3 mrad，所以 2E/N0=(k theta_B/sigma_theta)^2。若按常用课堂近似 k≈0.6，则 2E/N0≈(0.6x17.45/0.3)^2=1.22e3，约 30.9 dB；若讲义给定 k 不同，应替换 k 后按同一步骤计算。

(3) 已知 150 nmi 处 2E/N0=23 dB。能量信噪比按雷达方程近似随 R^-4 变化，所以 (2E/N0)(R)=SNR_150(150/R)^4。令其等于上一步所需值，R=150(SNR_150/SNR_req)^(1/4)。按 k=0.6 估算，R≈150(10^(23/10)/1220)^(1/4)=95 nmi。

(4) 测角精度可优于波束宽度，因为它利用了波束主瓣斜率和高 SNR 下的幅相微小差异；角分辨率则是分开两个目标的能力，受主瓣宽度、旁瓣和处理方法限制，不等同于单目标估计精度。

习题3 矩形脉冲的频率测量误差

(1) 频率估计均方根误差可写为 sigma_f=1/(alpha sqrt(2E/N0))，alpha 为信号均方根有效时宽。

(2) 对宽度 T 的矩形脉冲，若以脉冲中心为时间原点，alpha^2=integral_{-T/2}^{T/2}t^2dt / integral_{-T/2}^{T/2}dt=T^2/12，因此 alpha=T/sqrt(12)。

(3) 所以 sigma_f=sqrt(12)/(T sqrt(2E/N0))，忽略课程中 2pi 记号差异时，频率误差与 T^-1 和 SNR^-1/2 成正比。

(4) 若峰值功率不变，T 增大为 4T，能量 E 也增大 4 倍，sqrt(2E/N0) 增大 2 倍，同时 alpha 增大 4 倍，因此 sigma_f 约变为原来的 1/8。

(5) 结论说明延长观测时间既增加频率分辨能力，又增加积累能量，所以有利于提高频率估计精度。

习题4 多普勒测速与距离变化率测速比较

(1) 多普勒法：fd=2vr/lambda，因此 sigma_v,D=(lambda/2)sigma_f。由频率估计式，sigma_v,D=lambda/[2 alpha sqrt(2E/N0)]。

(2) 距离变化率法：vr=(R2-R1)/DeltaT。两次独立距离测量误差均为 sigma_R，则 sigma_v,R=sqrt(sigma_R^2+sigma_R^2)/DeltaT=sqrt(2)sigma_R/DeltaT。

(3) 高斯脉冲距离误差 sigma_R=c sigma_t/2，sigma_t=1/(beta sqrt(2E/N0_per))。若总能量在两次测距中平均分配，则每次能量信噪比为总量的一半，代入即可得到距离变化率法误差。

(4) 二者误差之比由 lambda、观测时间 DeltaT、信号有效带宽 beta、有效时宽 alpha 和能量分配决定。DeltaT 足够长、距离测量带宽足够大时，距离变化率法可接近多普勒法量级。

(5) 多普勒测速理论上直接利用相位随时间变化，精度高；但常规雷达还需测距、抗模糊、抗杂波、处理机复杂度和目标机动适应性，因此距离变化率测速仍有工程价值。

习题5 波形的 beta-alpha 乘积

(1) beta 表示有效带宽，alpha 表示有效时宽，二者均由信号能量归一化后的二阶矩得到。

(2) 高斯脉冲的时频形状仍为高斯，beta alpha 取最小不确定度量级，是简单脉冲中最集中的情形。

(3) 三角脉冲时域比矩形更平滑，频谱旁瓣较低，但有效时宽和有效带宽的乘积仍为 1 的量级。

(4) 准矩形脉冲有效时宽接近 T/sqrt(12)，有效带宽由边沿和带限决定；若边沿很陡，带宽变大但旁瓣也明显。

(5) 仅在这些简单波形间选择，beta alpha 乘积不会数量级增大，无法同时大幅改善时延和频率精度。

(6) 工程上可用线性调频/相位编码等大时宽带宽积波形、相干积累、更高 SNR、多脉冲联合估计和更稳定本振来同时改善测距与测速/测频精度。

习题6 雷达测速枪测速精度

(1) 多普勒测速 sigma_v=lambda/[2 alpha sqrt(2E/N0)]。若用观测时间 Tobs 的矩形观测，alpha=Tobs/sqrt(12)，所以 Tobs=sqrt(12)lambda/[2 sigma_v sqrt(2E/N0)]。

(2) f=24.15 GHz，lambda=0.01242 m；0.1 mile/hour=0.0447 m/s；2E/N0=17 dB=50.1。代入得 Tobs≈0.068 s。

(3) 车速 60 mile/hour=26.82 m/s，在该时间内前进距离约 26.82x0.068=1.82 m。

(4) 若 f=10.525 GHz，lambda=0.0285 m，其他不变，速度误差按 lambda 成正比，变为 0.1x(0.0285/0.01242)=0.23 mile/hour。

(5) 波长越短，同一径向速度产生的多普勒频移越大，因此同等观测时间和 SNR 下测速精度越好。