第4讲习题：雷达杂波理论

题 1 低掠射角表面杂波方程应用（基础）

某 L 波段地面监视雷达，方位波束宽度为 1.25∘，脉冲宽度为 2 μs。在低掠射角工作条件下，取地表杂波散射系数 σ0=−20 dB，目标雷达截面积 σt=2 m2，目标距离 R=30 nmi。设杂波远大于接收机噪声，且掠射角足够小，可取 secψ≈1。

- 计算该距离处的地面杂波单元面积 Ac；

- 计算单脉冲输入信杂比 S/C；

- 若希望输出端达到 15 dB 的信杂比，求需要的附加杂波抑制量。

题 2 理想平面反射面的单位面积散射截面（中等）

设雷达采用窄铅笔波束天线，垂直照射一大块理想平坦金属反射面，且该反射面远大于雷达波束照射的脚印。证明该表面的单位面积雷达散射截面近似满足

σ0≈G

其中 G 为天线增益。要求说明推导思路，不必展开所有繁琐代数。

题 3 雨体杂波计算（基础）

某 X 波段气象监视雷达工作频率为 10 GHz，距离 R=10 km，方位和俯仰波束宽度均为 1∘，脉冲宽度为 1 μs。设降雨率为 r=4 mm/h，并假定雨均匀充满整个体分辨单元。已知雨的体散射截面密度可近似写为

η=7f4r1.6×10−12 m2/m3

其中 f 以 GHz 计。

- 计算该条件下的 η；

- 计算体分辨单元体积 Vc 及其总等效散射截面 σc；

- 若频率改为 3 GHz，其余条件不变，比较两种频率下雨杂波总等效散射截面的比值与 dB 差值。

题 4 雨中目标检测的设计选择（中等）

针对“雨中目标检测”这一应用，请回答：

- 从雷达设计角度，哪些参数是可控的，并且有助于提高目标在雨中的可检测性？

- 在这些参数中，你认为哪一项最关键？请说明理由。

要求：先给出参数清单，再给出理由，不得只写结论。

题 5 频率捷变与去相关条件（中等）

设雷达发射脉冲宽度为 τ。

- 推导：为了使均匀分布、Rayleigh 型杂波回波在频率捷变后发生去相关，载频改变量 Δf 需满足什么条件？

- 若 τ=1 μs，求所需的最小频率改变量量级；

- 说明：为什么频率捷变与 MTI / 多普勒处理通常不兼容？

题 6 海杂波机理与方法选择（提升）

请结合海杂波机理与目标检测方法，回答下面两个问题：

- 为什么 Bragg 散射模型不适合描述高微波频段、尤其是低掠射角下的海杂波？

- 若要在低掠射角、spiky sea clutter 背景中检测小目标，你会优先采用哪两类方法？并说明为什么不宜把频率捷变作为首选。

参考解答（含具体答题步骤）

第4讲习题参考解答与步骤

题1 低掠射角表面杂波方程应用

(1) 低掠射角地面杂波单元面积常按 Ac≈R theta_B (c tau/2) sec(psi) 估算；低掠射角时 sec(psi)≈1。先把方位波束宽度化为弧度，把脉宽化为距离分辨长度 c tau/2，再与距离 R 相乘。

(2) 杂波等效散射截面 sigma_c=sigma0 Ac。若接收机噪声可忽略，单脉冲输入信杂比 SCR_i≈sigma_t/sigma_c，因为目标和同距离杂波经历相同的雷达方程传播因子。

(3) 将 sigma_t、sigma0、Ac 代入得 SCR_i。若目标输出端要求 SCR_o，则所需附加杂波抑制量 I=SCR_o/SCR_i，dB 形式为 I_dB=SCR_o,dB-SCR_i,dB。

(4) 作答时要特别说明：本题结果对波束宽度、脉宽、散射系数和低掠射角近似非常敏感。

题2 理想平面反射面的单位面积散射截面

(1) 垂直照射大平面时，照射区域远大于波束脚印，回波可近似看作镜面反射，散射方向集中在镜面方向。

(2) 雷达接收功率可从两条路得到：一是用天线照射平面的功率密度和理想反射回波计算；二是用雷达方程并把大平面写成 sigma=sigma0 A_illum。

(3) 对窄铅笔波束，波束立体角 Omega_A≈4*pi/G，距离 R 处照射面积 A_illum≈R^2 Omega_A。

(4) 将两种表达式等效并消去 R 和 A_illum，可得单位面积雷达散射截面近似与天线增益同量级，常写为 sigma0≈4*pi/Omega_A≈G。其物理含义是：理想平面不是各向同性散射，而是把能量强烈集中回镜面方向。

题3 雨体杂波计算

(1) 先由题给公式 eta_v=a f^4 r^b 或讲义中的雨体散射密度公式计算体散射截面密度，注意 f 以 GHz 计、降雨率单位一致。

(2) 体分辨单元体积 V≈R^2 theta_az theta_el (c tau/2)，两个波束宽度必须换成弧度。

(3) 总等效散射截面 sigma_rain=eta_v V。

(4) 若只改变频率，且波束宽度、脉宽、距离和雨强不变，sigma_rain 与 eta_v 同比。若 eta_v 正比 f^4，则 10 GHz 与 3 GHz 的比值为 (10/3)^4=123.5，dB 差为 10log10(123.5)=20.9 dB。

题4 雨中目标检测的设计选择

(1) 可控参数包括工作频率、发射功率、天线增益和波束宽度、脉冲宽度/距离分辨率、极化方式、波形和脉压、积累时间、检测门限、杂波图/CFAR策略以及多普勒滤波。

(2) 降低工作频率通常最关键，因为雨杂波体散射密度随频率强烈增加，而目标 RCS 不一定按同样比例下降；频率选择会从源头改变雨杂波强度。

(3) 缩小波束和脉宽也重要，因为它们直接减小体分辨单元体积 V，从而减小 sigma_rain。

(4) 工程上通常组合使用：较低频段、窄波束、合适脉冲压缩、极化选择和多普勒/CFAR处理，而不是只靠提高发射功率。

题5 频率捷变与去相关条件

(1) 均匀分布 Rayleigh 杂波的频率相关性由距离扩展对应的相位变化决定。载频变化 Delta f 后，分辨单元内两端散射体的附加相位差约 2*pi Delta f tau，其中 tau 为脉冲宽度对应的时延扩展。

(2) 要使回波明显去相关，需要 2*pi Delta f tau 达到 2*pi 量级，因此 Delta f >= 1/tau；若只要求初步去相关，也常取 Delta f tau 为 1 的量级。

(3) 若 tau=1 us，则 Delta f_min 约 1 MHz。

(4) 频率捷变会使相邻脉冲的载频和相位历史改变，破坏 MTI/多普勒处理所需的脉间相干性；同时杂波谱、目标多普勒和距离像会随频率改变，导致滤波器难以保持固定相位参照。

题6 海杂波机理与方法选择

(1) Bragg 散射模型适合小扰动、准周期海面波与电磁波满足谐振条件的情况。高微波频段、低掠射角下，海面遮蔽、破碎浪、白冠、尖峰散射和非高斯重尾统计增强，简单 Bragg 模型无法描述 spiky sea clutter。

(2) 低掠射角小目标检测优先采用两类方法：一是多普勒/时频/极化等特征域处理，用目标运动和极化差异区别海尖峰；二是适合非高斯海杂波的自适应检测，如K分布/复合高斯模型、时空自适应处理或杂波图辅助检测。

(3) 不宜首选频率捷变，是因为海杂波和小目标在频率变化下都可能去相关，且频率捷变破坏相参积累和多普勒处理，不一定能稳定提高低掠射角小目标可检测性。